EMNİYET BÜLTENİ

ONAY

EBUBEKİR TAŞSETEN

HAVALİMANI MÜDÜRÜ

BÜLTEN NUMARASI 	: VAS.BLT.2024.001

HAZIRLANMA TARİHİ	: 25.02.2026

REVİZYON TARİHİ	: 25.02.2026

REVİZYON NO		: 0

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- KONU:

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı PAT sahalarının emniyetli kullanımı için uçak hareketleri ile jet blast (jet itişi)’dan korunma için hazırlanmıştır.

- AMAÇ:

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı PAT sahalarının emniyetli kullanımı için uçak hareketleri ile jet blast (jet itişi)’ne dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

- KAPSAM:

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında hava tarafında görev yapan tüm personeli kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.

- AÇIKLAMALAR:

- Havalimanımız PAT sahalarında meydana gelebilecek jet blast (jet itişi) sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmalar, hasarlanmalar ve FOD’lara dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Uçağın anti-collision (beacon) ışıkları yanıyorsa motorlar çalışıyor demektir.

- Uçak jet motorlarının itme gücü artıkça, havanın sıcaklık ve hızı da aynı oranda artar. Unutulmamalıdır ki jet rüzgârı çok büyük ve ağır araçları bile rahatlıkla metrelerce sürükleyebilir!

- Motorların jet rüzgarından korunmak için standardımız;

- Motorları düşük güçte (rölantide) çalışan bir uçağın arkasında bırakılması gereken minimum emniyetli mesafe, o uçağın uzunluğu kadar olmalıdır.

- Motorları yüksek güçte çalışan (hareket halinde uçak) bir uçağın arkasında bırakılması gereken minimum emniyetli mesafe ise söz konusu uçağın uzunluğunun iki katı olmalıdır.

TAVSİYELER/SONUÇLAR:

Motoru çalışan bir uçağın önünden-arkasında yürümeyin veya araç kullanmayın.

Her zaman emniyetli mesafeyi koruyun!

PAT sahalarında tüm sürücüler uçağın motorunun çalıştığını gördüklerinde uçak pozisyonundan tamamen ayrılana kadar beklemelidirler!

Aksi takdirde jet -blast etkisine maruz kalacaklardır!

Araç sürücüleri uçakların taksi yaptığı yolun, çekilmekte olan bir uçağın veya push-back yapılan bir uçağın önünden ve arkasından geçmeyecektir!

HAVALİMANIMIZ PAT SAHALARINDA JET-BLAST ETKSİNİN GÖRÜLÜEBİLECEĞİ BÖLGELER

Yukarıda belirtilen noktalarda SHT-APRON’da belirtilen standartlarda jet-blast işaretlemesi bulunmaktadır.

- İLETİŞİM:

DHMİ Sivas Nuri Demirağ Havalimanı

Emniyet Yönetim Uzmanlığı

Ad Soyad	: Yasin ELBAY-Fırat ÖZARPACI

Cep No	: 0505 806 06 46 - 0541 338 86 85

Dahili No	: 2021

E-posta	: yasin.elbay@dhmi.gov.tr

firat.ozarpaci@dhmi.gov.tr